REFERENS

ngspice – kommandon förklarade

Alla kommandon från ”help all”, grupperade och förklarade på svenska

Så här läser du referensen.  Varje kommando visas med sitt namn och sin syntax (det grå). I syntaxen betyder [ ] att något är valfritt och ... att du kan upprepa. Kommandon märkta med ★ är de du använder mest – fokusera på dem först. Där ett kommando är specialiserat eller där hjälptexten är otydlig står det utskrivet, så att inget framställs som säkrare än det är.

Liten ordlista.  En vektor är en signal (en serie värden, t.ex. v(out) över tid). En plot är en resultatuppsättning – all data från en analys, t.ex. transienten. En nod är en punkt i kretsen du kan mäta spänningen på.

# 1. Köra analyser

Det här är själva motorerna i simulatorn – kommandona som faktiskt räknar ut hur kretsen beter sig. De flesta laborationer börjar med op eller tran.

★ op   op

Räknar ut kretsens arbetspunkt – alla likspänningar och strömmar när ingen signal kommer in. Det här är ”tomgångsläget” och första steget innan man tittar på växelsignaler.

ex.  op

★ tran   tran steg sluttid [start]

Transientanalys: räknar ut hur spänningar och strömmar ändrar sig över tid. Du anger tidssteget och hur länge simuleringen ska pågå. Det här använder du för att se vågformer, t.ex. en sinus genom en förstärkare.

ex.  tran 10u 5m

★ ac   ac dec|oct|lin antal startfrek stoppfrek

Frekvenssvep: matar in en liten signal och mäter förstärkning och fas vid varje frekvens. Perfekt för att rita frekvenskurvor (t.ex. var ett filter bryter). ”dec” betyder att antalet punkter räknas per dekad (tiopotens).

ex.  ac dec 20 10 100k

★ dc   dc källa start stopp steg

Sveper en spännings- eller strömkälla mellan två värden och räknar ut arbetspunkten för varje steg. Bra för att rita t.ex. en transistors eller ett rörs karakteristik (ström mot spänning).

ex.  dc V1 0 250 1

disto   disto ...

Distorsionsanalys med småsignalmetod – räknar ut harmonisk distorsion teoretiskt, utan att simulera en hel vågform. Skiljer sig från att göra en FFT på en transient, men ger liknande information om övertoner.

noise   noise ...

Brusanalys: räknar ut hur mycket elektriskt brus kretsen själv skapar, vid utgången och tillbakaräknat till ingången. Viktigt i känsliga steg som mikrofon- eller pickupförstärkare.

sens   sens ...

Känslighetsanalys: visar hur mycket ett utvärde påverkas av varje enskild komponent. Svarar på frågan ”vilka komponenter är mest kritiska?” – nyttigt när man väljer toleranser.

pz   pz ...

Pol-/nollställeanalys. Räknar ut kretsens poler och nollställen, som beskriver dess stabilitet och frekvensbeteende på ett matematiskt sätt. Mer avancerat – används sällan i grundläggande arbete.

sp   sp ...

S-parameteranalys, främst för högfrekvens-/RF-kretsar. Beskriver hur signaler reflekteras och överförs. Specialiserat och inget man behöver i ljud- eller likströmssammanhang.

tf   tf ...

Obs – i den här hjälptexten är tf kopplat till en transientanalys (samma argument som .tran). Namnet brukar annars betyda ”transfer function”, så var försiktig: använd hellre tran för transient. Innebörden är otydlig i den här versionen.

# 2. Titta på och mäta resultat

När en analys är klar ligger datat kvar i minnet. Med de här kommandona ritar, skriver ut och mäter du på det.

★ plot   plot uttryck ... [vs uttryck] [xl lo hi] [yl lo hi]

Ritar en eller flera signaler i ett diagram. Du kan rita flera samtidigt, rita en signal mot en annan (vs) och låsa axlarna med xl/yl. Det vanligaste kommandot för att ”se” resultatet.

ex.  plot v(out) v(anod)

★ print   print uttryck ...

Skriver ut signalvärden som siffror i terminalen i stället för som graf. Du kan skriva matematiska uttryck direkt. Bra för exakta värden, t.ex. en nodspänning i arbetspunkten.

ex.  print v(anod)-v(katod)

★ display   display

Listar alla signaler (vektorer) som finns att titta på i den aktiva resultatuppsättningen. Använd det när du glömt vad noderna heter eller vill se vad en analys producerat.

ex.  display

★ meas   meas tran|ac namn typ uttryck [from= to=]

Mäter automatiskt egenskaper ur en signal, t.ex. topp-till-topp (pp), max, min, medelvärde eller stigtid. Sparar resultatet i en variabel du kan räkna vidare med. Mycket användbart för förstärkning och nivåer.

ex.  meas tran vpp pp v(anod) from=1m to=5m

asciiplot   asciiplot uttryck ...

Ritar en signal som enkel ”text-grafik” direkt i terminalen, utan grafiskt fönster. Grovt men praktiskt när man jobbar över en fjärranslutning eller saknar grafik.

iplot   iplot [node ...]

”Inkrementell” plot: ritar signalen live medan simuleringen pågår, i stället för efteråt. Bra för långa körningar där man vill se förloppet växa fram.

hardcopy   hardcopy fil uttryck ...

Sparar ett diagram till en bildfil (t.ex. SVG eller PostScript) i stället för att visa det på skärmen. Använd det för att lägga in plottar i en rapport.

ex.  hardcopy graf.svg v(out)

gnuplot   gnuplot fil uttryck ...

Skickar plotten vidare till programmet gnuplot, som ger snyggare diagram och fler exportmöjligheter. Kräver att gnuplot är installerat.

# 3. Spektrum och övertoner

De här kommandona omvandlar en tidssignal till ett spektrum – vilka frekvenser den är uppbyggd av. Det är så man mäter distorsion.

★ fft   fft vektor

Gör en FFT (Fast Fourier Transform) och visar vilka frekvenser signalen innehåller. Kräver jämna tidssteg, så kör linearize först. Med en ren ton in ser du grundtonen plus eventuella övertoner.

ex.  fft anod_ac

spec   spec startfrek stoppfrek stegfrek vektor

Räknar också ut ett spektrum, men du anger själv frekvensområde och upplösning. Ett alternativ till fft när du vill styra exakt vilket band som visas.

ex.  spec 0 50k 200 v(anod)

★ fourier   fourier grundfrekvens vektor ...

Skriver ut amplituden för grundtonen och varje överton som en tabell, plus den totala distorsionen (THD) i procent. Det här är ofta det enklaste sättet att få exakta distorsionssiffror.

ex.  fourier 1k v(anod)

psd   psd vektor ...

Beräknar effekttäthetsspektrum (Power Spectral Density) med FFT. Visar hur signalens effekt fördelar sig över frekvens – särskilt användbart för att analysera brus.

# 4. Hantera resultat och vektorer

Varje analys hamnar i en egen ”plot” (resultatuppsättning) med sina vektorer (signaler). Här byter du mellan dem och skapar egna.

★ setplot   setplot [namn]

Utan argument listar det alla resultatuppsättningar (tran1, ac1, sp1 …). Med ett namn byter du till den. Viktigt: efter en FFT hamnar du på spektrum-plotten, så du måste byta tillbaka för att mäta på transienten.

ex.  setplot tran1

★ let   let namn = uttryck

Skapar en egen signal från ett uttryck, t.ex. en förstärkning eller en signal utan likspänning. Den nya vektorn kan du sedan rita eller mäta på precis som vilken annan signal som helst.

ex.  let anod_ac = v(anod) - mean(v(anod))

setscale   setscale [vektor]

Bestämmer vilken vektor som ska vara x-axel i den aktiva plotten (normalt time eller frequency). Används om du vill rita mot något annat än standardaxeln.

unlet   unlet namn ...

Tar bort en vektor du själv skapat med let. Bra för att städa bort mellanresultat som inte behövs längre.

compose   compose namn parm=val ...

Bygger en ny vektor från grunden, t.ex. en jämn talföljd. Praktiskt när du behöver en egen tids- eller frekvensaxel eller en testsignal.

ex.  compose v start=0 stop=10 step=1

diff   diff plot1 plot2 [vektor ...]

Jämför två resultatuppsättningar och visar var de skiljer sig. Användbart för att se effekten av en ändring – kör, ändra något, kör igen, jämför.

destroy   destroy [plotnamn] ...

Slänger all data i en resultatuppsättning och frigör minnet. Använd när du har många gamla körningar liggande och vill rensa.

remzerovec   remzerovec

Tar bort vektorer som är tomma (noll element). En enkel städfunktion som sällan behövs manuellt.

cross   cross namn index [vektor ...]

Skapar en ny vektor genom att plocka ett visst element ur flera andra vektorer. Specialiserat och ovanligt i vanligt arbete – jag skulle inte gissa på finesserna här.

reshape   reshape vektor ... [form]

Ändrar formen på en flerdimensionell vektor (t.ex. ett svep av svep). Avancerat och behövs nästan bara vid nästlade analyser.

transpose   transpose namn ...

Transponerar en flerdimensionell vektor, dvs. byter plats på raderna och kolumnerna. Som reshape ett specialverktyg för nästlade svep.

deftype   deftype spec namn ...

Definierar egna typer och enheter för vektorer och plottar (t.ex. en egen etikett på axeln). Sällan nödvändigt – specialiserat.

# 5. Spara, ladda och skriva filer

Här läser du in kretsar och datafiler, och sparar dina resultat till disk.

★ source   source fil

Läser in och kör en ngspice-fil (en netlista eller ett skript). Det här är hur du laddar en krets när du redan är inne i ngspice.

ex.  source krets.cir

★ load   load fil ...

Läser in tidigare sparad simuleringsdata (en raw-fil) så att du kan rita och mäta på den igen, utan att simulera om. Bra för att jämföra gamla körningar.

ex.  load resultat.raw

★ write   write fil [uttryck ...]

Sparar signaler till en binär raw-fil. Utan uttryck sparas allt i den aktiva plotten; annars bara de du anger. Filen kan senare läsas in igen med load.

ex.  write resultat.raw v(out) v(anod)

wrdata   wrdata fil uttryck ...

Skriver data som vanlig text i kolumner, lätt att öppna i Excel eller gnuplot. Bra när du vill bearbeta resultaten i ett annat program.

ex.  wrdata data.txt v(out)

save   save [all] [node ...]

Anges före en körning för att bestämma vilka noder som ska sparas. Genom att bara spara det du behöver minskar du minnesåtgången vid stora simuleringar.

ex.  save v(out) v(anod)

★ listing   listing [logical|physical|deck]

Skriver ut den inlästa netlistan, alltså kretsen som ngspice ser den. Använd det för att kontrollera att rätt fil laddats och vilka analyser och värden som gäller.

ex.  listing

edit   edit [fil]

Öppnar netlistan i en textredigerare och läser in den på nytt när du sparar. Praktiskt för att snabbt ändra ett komponentvärde och köra igen.

snsave   snsave fil

Sparar en ”ögonblicksbild” (snapshot) av simuleringens fullständiga tillstånd. Avancerat – används för att kunna återuppta en lång körning senare.

snload   snload fil

Läser tillbaka en sparad ögonblicksbild och fortsätter därifrån. Motsvarigheten till snsave. Sällan i grundläggande arbete.

wrs2p   wrs2p fil

Skriver S-parameterdata till en Touchstone-fil (.s2p). Bara aktuellt vid högfrekvensanalys (sp-kommandot).

dump   dump

Skriver ut kretsens interna matris (det ekvationssystem simulatorn löser). Ett felsökningsverktyg på djupet – inget man behöver till vardags.

# 6. Ändra krets och inställningar live

Det fina med det interaktiva läget: du kan ändra komponenter och inställningar utan att ladda om hela kretsen, och köra igen direkt.

★ alter   alter komponent = värde

Ändrar värdet på en komponent (motstånd, kondensator, källa …) mitt i sessionen. Kör reset och run efteråt för att simulera med det nya värdet. Perfekt för att snabbt testa olika värden.

ex.  alter R1 = 270

altermod   altermod modell = ... : parm värde

Ändrar en parameter i en modell (t.ex. i rör- eller transistormodellen) i stället för en enskild komponent. Påverkar alla komponenter som använder modellen.

alterparam   alterparam namn = värde

Ändrar ett värde som definierats med .param i netlistan. Bra när kretsen är byggd kring egna parametrar som du vill variera.

★ set   set [variabel[=värde]]

Sätter en intern variabel som styr hur ngspice beter sig (t.ex. enheter för fas, färger, utskriftsformat). Utan argument listas alla aktuella inställningar.

ex.  set units=degrees

unset   unset variabel

Tar bort en variabel som satts med set och återgår till standardbeteendet. Motsatsen till set.

setcs   setcs variabel[=värde]

Som set, men behåller stora och små bokstäver exakt som du skrev dem. Behövs bara i specialfall där skiftläge spelar roll.

option   option [namn=värde]

Ställer in simulatoroptioner som noggrannhet (reltol, abstol), temperatur eller maximalt antal iterationer. Samma sak som .options i en netlista.

ex.  option reltol=1e-4

options   options [namn=värde]

Identiskt med option – bara plural-stavningen. Ställer in simulatorns räkneparametrar.

define   define namn(arg) uttryck

Definierar en egen funktion du kan använda i uttryck. Bra för återkommande beräkningar du inte vill skriva ut varje gång.

ex.  define db10(x) 10*log10(x)

undefine   undefine namn ...

Tar bort en egen funktion som skapats med define.

alias   alias [namn kommando]

Skapar en genväg (smeknamn) för ett längre kommando. Skriv det korta namnet i stället för hela kommandot.

ex.  alias pa plot v(anod)

unalias   unalias namn ...

Tar bort en genväg som skapats med alias.

# 7. Styra körningen och felsöka

Kommandon för att starta, pausa och stega igenom en simulering – och för att hitta var det går fel.

★ run   run [rawfil]

Kör de analyser som redan står definierade i den inlästa netlistan (i ett .control-block eller som .tran/.ac-rader). Om inget finns att köra får du ”No job defined” och får skriva analysen manuellt.

ex.  run

★ reset   reset

Nollställer simuleringen och läser in kretsen på nytt. Kör det efter alter för att börja om med ändrade värden, eller om något hängt sig.

ex.  reset

★ where   where

Visar den nod eller komponent där simulatorn senast misslyckades att konvergera (hitta en lösning). Förstahjälpen vid felmeddelanden om konvergens.

ex.  where

stop   stop [villkor]

Sätter en brytpunkt: simuleringen pausar när ett villkor uppfylls (t.ex. en viss tid eller spänning). Används för att undersöka kretsen mitt i ett förlopp.

resume   resume

Fortsätter en simulering som pausats vid en brytpunkt. Paret till stop.

step   step [antal]

Kör vidare ett bestämt antal tidssteg och pausar sedan. Låter dig stega framåt försiktigt i ett förlopp.

status   status

Listar alla aktiva brytpunkter och spårningar (traces). Ger överblick när du felsöker med stop och trace.

trace   trace [node ...]

Skriver ut värdet på en nod vid varje tidssteg medan simuleringen körs. Bra för att följa en enskild signal i detalj.

delete   delete [all] [nummer ...]

Tar bort brytpunkter och spårningar, antingen alla eller med nummer. Städar upp efter felsökning.

# 8. Krets- och modellhantering

När du har flera kretsar eller modellbibliotek i minnet styr du dem härifrån.

show   show enheter : parametrar

Skriver ut en sammanfattning av komponenterna i arbetspunkten – strömmar, spänningar och t.ex. transkonduktans per enhet. Mycket användbart för att se hur ett rör eller en transistor faktiskt jobbar.

ex.  show all

showmod   showmod modeller : parametrar

Som show, men för modellernas parametrar. Visar de faktiska värdena ngspice använder för en transistor- eller rörmodell.

setcirc   setcirc [namn]

Byter aktiv krets när du har laddat in flera samtidigt. Utan namn listas de tillgängliga kretsarna.

remcirc   remcirc

Tar bort den aktiva kretsen ur minnet.

removecirc   removecirc [namn]

Tar bort en namngiven krets ur minnet. Praktiskt för att städa när du laddat flera.

circbyline   circbyline rad

Matar in kretsen en rad i taget direkt från terminalen, i stället för från en fil. Används mest i skript eller för snabba tester.

codemodel   codemodel bibliotek ...

Laddar XSPICE-kodmodellbibliotek, som ger extra simuleringsblock (t.ex. färdiga digitala eller matematiska byggstenar). Behövs bara för sådana modeller.

osdi   osdi bibliotek ...

Laddar kompilerade modeller i OSDI-format (t.ex. moderna Verilog-A-modeller). Specialiserat – aktuellt om du använder externa, kompilerade komponentmodeller.

mc_source   mc_source

Läser om kretsen inför en Monte Carlo-simulering (där komponentvärden varieras slumpmässigt för att se spridning). Specialiserat och sällan i grundkurs.

# 9. Digitala signaler (event-noder)

Dessa hör till ngspice:s digitala/XSPICE-del och används bara i kretsar med händelsestyrda (digitala) noder. I rena analoga kretsar behöver du dem inte.

edisplay   edisplay node ...

Listar de händelsestyrda (digitala) noderna i kretsen. Motsvarigheten till display, fast för digital-delen.

eprint   eprint node ...

Skriver ut värdena på digitala event-noder. Som print, men för digitala signaler.

eprvcd   eprvcd [-t tidsskala] node ...

Sparar digitala signaler till en VCD-fil, som kan öppnas i en vågformsvisare (t.ex. GTKWave). Standardformat för att granska digitala förlopp.

esave   esave all|none|node ...

Bestämmer vilka digitala event-noder som ska sparas under en körning. Motsvarar save för analoga noder.

# 10. System, hjälp och övrigt

Allmänna kommandon för hjälp, filsystem, körningskontroll och avslut.

★ help   help [ämne]

Öppnar hjälpen. Utan argument får du en lista, med ett kommandonamn får du hjälp om just det. Första stället att leta när du fastnar.

ex.  help plot

★ quit   quit

Avslutar ngspice och stänger programmet. (Just det här kommandot i filens .control-block var orsaken till att sessionen avslutades för tidigt i labben.)

ex.  quit

tutorial   tutorial [ämne]

En inbyggd, stegvis genomgång av olika ämnen. Bra komplement till help när du vill lära dig något från grunden.

version   version [nummer]

Skriver ut vilken version av ngspice du kör. Nyttigt när du jämför beteende mellan datorer eller rapporterar ett problem.

history   history [-r] [antal]

Visar dina senaste kommandon. Du kan också bläddra bland dem med piltangenterna, precis som i ett vanligt skal.

shell   shell [kommando]

Kör ett vanligt terminalkommando (t.ex. lista filer) utan att lämna ngspice. Praktiskt för att kolla vilka filer som finns.

ex.  shell ls *.cir

cd   cd [katalog]

Byter arbetskatalog, alltså var ngspice letar efter och sparar filer. Som cd i terminalen.

ex.  cd ~/qucs-labb_prj

getcwd   getcwd

Skriver ut vilken katalog du står i just nu. Bra om du tappat bort var dina filer hamnar.

rusage   rusage [resurs ...]

Visar resursanvändning – hur lång tid och hur mycket minne simuleringen tagit. Bra för att se hur tung en körning är.

sysinfo   sysinfo

Skriver ut information om datorn (processor, minne, operativsystem). Användbart vid felrapporter.

echo   echo [text ...]

Skriver ut text i terminalen. Används mest i skript för att visa meddelanden under körningen.

rehash   rehash

Bygger om ngspice:s register över tillgängliga terminalkommandon. Behövs sällan, mest om du installerat nya program under tiden.

bug   bug

Hjälper dig rapportera ett fel i ngspice till utvecklarna.

setseed   setseed [värde]

Sätter startvärdet för slumpgeneratorn. Med samma frö får du samma slumpserie igen – viktigt för att kunna upprepa brus- eller Monte Carlo-körningar.

jobs   jobs

Listar simuleringar som körs i bakgrunden (se aspice). Visar om de är klara.

aspice   aspice fil [utfil]

Startar en simulering i bakgrunden så att du kan fortsätta arbeta under tiden. Resultatet hämtas när jobbet är klart.

rspice   rspice [fil]

Kör en simulering på en annan dator över nätverket. Specialiserat – för tunga körningar på en server.

shift   shift [var] [antal]

Flyttar argumenten i en listvariabel ett steg åt vänster. Ett rent skriptverktyg, behövs inte interaktivt.

newhelp   newhelp [kommando]

En nyare variant av hjälpsystemet. Gör i praktiken samma sak som help.

oldhelp   oldhelp [kommando]

Den äldre, enklare hjälpvisningen. Finns kvar av bakåtkompatibilitet.

state   state

Tänkt att skriva ut kretsens tillstånd, men är enligt hjälptexten inte implementerat i den här versionen. Gör alltså ingenting just nu.

# Ett tillägg: linearize

linearize finns inte med i ”help all”-listan, men hör ihop med FFT-arbetet och är värt att känna till. Det räknar om transientdatat till jämna tidssteg, vilket fft och fourier kräver. Stå på transient-plotten (setplot tran1) och kör linearize innan du gör en FFT – annars får du felet ”fft needs real time scale”.